Публичное Акционерное Общество

«Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича»

И Н С Т Р У К Ц И Я

ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА

№ ИОТ 600-41-14

# при проведении технического освидетельствования

грузоподъемного оборудования

г. Мариуполь

Публичное Акционерное Общество

«Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича»

Утверждена

Приказом генерального директора

ПАО «ММК имени Ильича»

№ 15 от «11» января  2011г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА

№ ИОТ 600-41-14

# при проведении технического освидетельствования

грузоподъемного оборудования

№ ИОТ 600-41-14  с.3

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- «Положения о разработке инструкций по охране труда» (НПАОП 0.00-4.15-98);

- «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (НПАОП 0.00-1.01-07);

- «Правил устройства электроустановок» (6-е издание, переработанное и дополненное «Энергоатомиздат», 1987 г. (далее ПУЭ);

- «Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей» (НПАОП 40.1-1.21-98);

- «Порядка проведения осмотра, испытания и экспертного обследования (технического диагностирования) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности» (НПАОП 0.00-6.18-04);

- Технологических инструкций по проведению технического освидетельствования кранов мостового типа; автомобильных кранов типа (КА) и кранов на специальном шасси автомобильного типа (КШ); гусеничных кранов; железнодорожных кранов (разработчик научно-техническая ассоциация «Подъемные сооружения», Одесса, 2004 г.);

- паспортов на грузоподъемное оборудование;

- руководства по эксплуатации и обслуживанию г/п оборудования.

1. Общие положения

1.1. Данная инструкция распространяется на всех работников бюро экспертно-технической диагностики и освидетельствования (ЭТД и О) грузоподъемного оборудования и работников структурных подразделений, принимающих участие в техническом освидетельствовании грузоподъемного оборудования (грузоподъемные краны всех типов, однорельсовые тележки, ручные и электрические тали, лебедки для подъема груза и людей, люльки для подъема работников).

1.2. Техническое освидетельствование грузоподъемного оборудования (далее по тексту - ТО г/п оборудования) проводится в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденными приказом Госгорпромнадзора Украины от 18.06.2007 № 132, Закона Украины «Об охране труда» специализированной организацией (службой ЭТД г/п оборудования), получившей в установленном порядке разрешение комитета Госгорпромнадзора на данный вид деятельности.

1.3. Работы по проведению ТО г/п оборудования проводятся в действующих структурных подразделениях комбината.

1.4. К проведению работ по ТО г/п оборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение и проверку знаний «Правил устройства и

№ ИОТ 600-41-14  с.4

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», вопросов охраны труда,

прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие соответствующую

подготовку и признанные годными к выполнению работ по ТО г/п оборудования, а также имеющие допуск к работе на высоте.

1.5. Специалисты службы ЭТД г/п оборудования, которые проводят ТО, должны иметь группу электробезопасности не ниже III.

1.6. Во избежание несчастного случая при движении по территории комбината и цеха работники должны:

1.6.1 ходить только по тротуарам, дорожкам, переходным мостам, тоннелям и переходам, специально предназначенным для этих целей;

1.6.2 реагировать на сигналы транспорта, грузоподъемных кранов и других механизмов, выполнять указания предупредительных знаков, плакатов, надписей.

1.7. При получении даже незначительной травмы или недомогании немедленно обратиться в медпункт и сообщить непосредственному руководителю.

1.8. При несчастном случае пострадавшему необходимо оказать первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить непосредственному руководителю о случившемся, обеспечить сохранность обстановки, при которой произошел несчастный случай, если это не влечет за собой аварии или других опасных ситуаций.

1.9. Выполнять только те работы, которые предусмотрены правилами по кранам и технологическими инструкциями по проведению ТО на соответствующий тип г/п оборудования.

1.10. При выполнении работ могут быть следующие вредные и опасные производственные факторы, которые могут привести к несчастному случаю или профессиональному заболеванию:

- работа на высоте;

- вероятность падения инструмента с высоты;

- опасное напряжение;

- перенапряжение органов зрения, осязания;

- повышенные уровни шума, теплового и светового излучения;

- повышенная запыленность или загазованность воздуха рабочей зоны;

- действие паров горюче-смазочных материалов.

1.11. Специалистам, которые задействованы в ТО г/п оборудования, согласно нормам, выдается бесплатно спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты:

- костюм х/б		18 месяцев ГОСТ 27575-87;

- костюм суконный	36 месяцев ГОСТ 12.4.045-78, ТУ 003.093-35-023-

95;

- ботинки 			12 месяцев ГОСТ 12.4.032-95;

- куртка ватная		36 месяцев ГОСТ 12.4.084-80;

- каска защитная		24 месяца ГОСТ 12.4.087-84;

№ ИОТ 600-41-14  с.5

- подшлемник		12 месяцев ТУ17.08.149-81;

- рукавицы			 1 месяц ГОСТ 12.4.75-75;

- пояс предохранит.	ТУ 36-2103-82;

- аптечка медицинская;

- мыло хозяйственное – 200 гр на месяц;

- респиратор – разового использования.

1.12. К проведению ТО г/п оборудования владелец обязан:

- подготовить г/п оборудование к ТО в исправном, работоспособном состоянии;

- подготовить необходимые материалы, связанные с проведенными ремонтами (ремонтную документацию, документы, подтверждающие качество выполненных ремонтных работ);

- иметь исполнительную геодезическую съемку на наземный и надземный крановый путь, проведенную в течении года;

- подготовить протоколы сопротивления растекания на основных заземлителях и заземления магистралей и электрооборудования;

- иметь заключение экспертизы по результатам экспертного обследования г/п оборудования в связи с отработкой нормативного срока службы;

- иметь регламент технических осмотров на продлеваемый срок безопасной эксплуатации г/п оборудования;

- подготовить паспорт и эксплуатационную документацию на г/п оборудование;

- для проведения статических и динамических испытаний подготовить тарированные грузы.

1.13. Соблюдать личную осторожность при выполнении работ по ТО г/ п оборудования.

1.14. Соблюдать правила личной гигиены.

- Требования безопасности перед началом работы

2.1. ТО г/п машин проводится экспертом техническим по промышленной безопасности бюро экспертно-технической диагностики и освидетельствования (ЭТД и О) г/п оборудования в присутствии лица, ответственного за содержание г/п оборудования в исправном состоянии и участии работника, осуществляющего ведомственный надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией г/п кранов и машин, на специально оборудованной горизонтальной площадке с установкой ограждений и плакатов «Проход запрещен», «Идут испытания». Площадка для проведения ТО должна иметь твердое покрытие с уклоном не более указанного в паспорте г/п оборудования.

2.2. Подготовка объекта к ТО проводится работником структурного подразделения, ответственным за содержание г/п оборудования в исправном

№ ИОТ 600-41-14  с.6

состоянии, в соответствии с распоряжением, подписанным руководителем структурного подразделения – владельцем г/п оборудования.

2.3. Для обеспечения безопасной работы по проведению технического освидетельствования г/п оборудования руководство структурного подразделе-

ния обязано предусмотреть мероприятия по обеспечению требований охраны труда:

2.3.1 предупредить руководителя участка, на котором установлен испытуемый объект;

2.3.2 сделать предупреждающую запись в вахтенных журналах соседних кранов с подписью машинистов;

2.3.3 обеспечить доставку тарированных грузов для проведения статических, динамических испытаний, в соответствии с требованиями НД;

2.3.4 вывести с места проведения не задействованных в техническом освидетельствовании работников и выставить сигнальщиков;

2.3.5 при уведомлении машинистов соседних кранов о проведении ТО в вахтенном журнале отразить их зону работы, а при необходимости установить временные тупиковые упоры, красные флажки или сигнальные лампочки.

2.4. Эксперт технический по промышленной безопасности обязан:

2.4.1 ознакомится с паспортом и документацией, предоставленной владельцем г/п оборудования, оговоренной в п. 1.12;

2.4.2 согласовать время и порядок проведения ТО с ответственным работником структурного подразделения;

2.4.3 проверить выполнение перечисленных мероприятий по охране труда согласно п. 2.3.

2.5. Лица, ответственные за исправное состояние г/п оборудования – представители владельца крана обязаны:

2.5.1 выполнять правила охраны труда и контролировать их выполнение подчиненным им персоналом;

2.5.2 предоставить к проведению ТО исправные съемные грузозахватные приспособления и мерительный инструмент;

2.5.3 назначить стропальщиков и слесарей для проведения ТО;

2.5.4 предоставить специализированной организации необходимую документацию согласно п. 1.12.

2.6. Приступая к работе, всем задействованным в ТО работникам обязательно выполнить следующее:

а) привести в порядок рабочую одежду, застегнув обшлага рукавов;

б) надеть защитную каску;

в) работать только в специальной обуви и спецодежде;

г) проверить освещение рабочего места.

№ ИОТ 600-41-14  с.7

3.	Требования безопасности во время работы

3.1. Во время проведения ТО не допускается нахождение на испытательной площадке посторонних лиц, не задействованных в ТО.

3.2 В целях безопасности запрещается проводить работы в грозу, снегопад, туман, гололед, сильный дождь, в темное время суток, при скорости ветра более 8,3 м/с (при установке крана на открытом воздухе).

3.3. При выходе на мост крана, ответственным лицом за исправное техническое состояние изымается ключ-бирка у машиниста г/п крана и машины и передает ее эксперту техническому по промышленной безопасности.

3.4. Вне ограждения крана, при отсутствии проходной галереи, осмотр проводится с предохранительным поясом. Пояс пристегивается к леерному ограждению пролета или специально натянутому тросу.

Не допускается:

3.4.1 выход на подкрановые пути действующих г/п кранов мостового типа без наряд-допуска;

3.4.2 становиться на головку рельса подкранового пути.

3.5. Проведение ТО г/п оборудования выполняется в соответствии с требованиями раздела 7.3 «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и технологических инструкций по проведению ТО на соответствующий тип г/п оборудования.

3.6. При проведении статических и динамических испытаний работники, задействованные при ТО должны находиться вне крана или в зоне видимости машиниста крана.

3.7. Включение г/п оборудования при ТО проводится машинистом объекта по непосредственному указанию эксперта технического по промышленной безопасности с передачей ключ-бирки машинисту.

3.8. В случае возникновения угрозы безопасности специалисты, которые проводят ТО, работы по ТО г/п оборудования прекращают.

- Требования безопасности по окончании работы

4.1. После окончания работ по ТО г/п оборудования необходимо:

  - убедиться, что все специалисты и работники, принимающие участие в ТО, сошли с объекта;

  - лицу, ответственному за исправное техническое состояние г/п кранов и машин, передать ключ-бирку машинисту и в вахтенном журнале сделать запись, разрешающую (запрещающую) дальнейшую эксплуатацию объекта.

4.2. В случае обнаружения во время проведения ТО нарушений и отступлений от «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» выдать акт-предписание на имя начальника структурного подразделения, копию акта-предписания передать на контроль в бюро технадзора ООТ.

№ ИОТ 600-41-14  с.8

4.3. При положительном результате проведения ТО, эксперт технический по промышленной безопасности совместно с инженером технадзора ООТ и лицом, ответственным за исправное техническое состояние отражают результаты ТО в паспорте г/п крана или машины.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. В случае появления нестандартных и не предусмотренных планами работ ситуаций, грозящих возникновению аварий, а так же в случае их возникновения, необходимо:

- сообщить начальнику службы ЭТД г/п оборудования;

- начальнику ООТ;

- сообщить администрации цеха;

- сообщить диспетчеру комбината;

- обеспечить сохранность обстановки при которой произошла авария;

- оказать пострадавшему помощь согласно рекомендаций, изложенных в нормативных документах и принять меры по вызову скорой помощи и медицинского персонала.

5.2. Все участники проведения работ обязаны знать основные правила оказания первой помощи до прибытия врача и использовать их при:

- поражении электрическим током;

- ранении;

- кровотечении;

- ожогах;

- обморожении;

- отравлении ядовитыми газами,

- правила переноски и перевозки пострадавшего.

5.3. При обследовании г/п оборудования немедленно прекратить работы в случае:

- возникновения пожара;

- недостаточной освещенности объекта;

- несчастного случая с работником, которому необходимо оказать помощь;

- наличия остаточных деформаций при статическом испытании г/п кранов;

- ухудшения погодных условий (усиление ветра более 8,3 м/сек, дождь, гроза, снег);

-возникновения поломок механизмов и электрооборудования при динамических испытаниях г/п кранов и машин.

№ ИОТ 600-41-14  с.9

6. Ответственность за невыполнение инструкции

6.1 Лица, занимающиеся проведением ТО г/п оборудования, несут личную ответственность за невыполнение требований настоящей инструкции в соответствии с действующим законодательством Украины.

Начальник службы ЭТД

г/п оборудования								И.А. Криворотенко

СОГЛАСОВАНО:

Зам. генерального директора

по охране труда								В.А. Доманов

Зам. генерального директора –

начальник юридического управления				В.С. Петренко

Зам. начальника ООТ							О.К. Колесников

Зарегистрировано в ООТ						Н.Ф. Шматько

№ ИОТ 600-41-14  с.10

Содержание

- Общие положения …………………………………………………… 3

- Требования безопасности перед началом работы …………………. 5

- Требования безопасности во время работы ......................…………. 7

- Требования безопасности по окончании работы ………………….. 7

- Требования безопасности в аварийных ситуациях …………………8

- Ответственность за невыполнение инструкции …………………….9